Переписка с Валерием Ореховым, одним из разработчиков присадок для смазок.

Валера, я не до конца разобрался с механизмом запускающим износ в паре

трения.

Еще со школьной скамьи перед глазами стоит картинка иллюстрирующая механизм

трения в природе. Поверхность изображающая микронеровности в виде

горных хребтов Кавказа пытаются двигаться вдоль такого же по рельефу

океанского дна.  в принципе понятно выступ цепляется за выступ и если

один из них тверже он ломается и получаем износ поверхности. Но здесь

есть неувязка. Если процесс трения рассматривать во временной шкале то

спустя некоторое время наши горы превратятся в равнины и следуя

простой логике что чем дольше трутся поверхности тем меньше будет

между ними трение...и оно со временем уменьшается.

Но тогда не стыковка идет с практикой когда мягкий материал(тормозная

колодка) довольно интенсивно стриает гораздо более твердый металл

диска. При этом поверхность становится не просто не ровной, она как бы

выгрызается.

Твой рассказ о молекулярном происхождении трения немного проясняет эти

процессы, но тут тоже появляется неувязка. Насколько мне известно то

никамими физическими воздействиями невозможно настолько "возбудить"

электрон материала чтобы он запросто препрыгнул в другой материал.

Разность потенциалов материалов настолько незначительна, что ее роль в

этом процессе даже не принимается в расчет.

Возможно я что-то упустил из виду, помоги разобраться...

Современная наука рассматривает процессы трения и износа как сложное сочетание механических, физических, химических, ядерных, тепловых и электрических процессов.

Двигатель внутреннего сгорания, является  наиболее сложной трибосистемой1, в которой  присутствуют  различные формы движения, сложное сочетание сплавов, различные температурные условия и давления.  Поэтому такая система наиболее подвержена износу и разрушению.

Под системой трения (трибосистемой) следует понимать сочетание множества взаимозависящих  и взаимодействующих факторов: материалы трущихся поверхностей и разделяющие среды, формы движения, характер нагрузки и скорость перемещения, физических, химических и сегрегационных процессов, происходящих в поверхностных и подповерхностных зонах трибосистемы

Структурно - энергетическая теория трения (СЭТТ) представляет процесс трения как процесс преобразования энергии внешних механических воздействий (А) в энергию внутренних процессов (С)  причем закономерности этого преобразования определяются структурным состоянием материалов системы трения, физико-химической активностью

среды и возмущением энергетического колебательного контура (ЭКК).

Масло заливаемое в двигатель, как составляющая часть трибосистемы решает задачу по защите системы от температурного воздействия на 80% и только на 20% работает как смазка. Самое дорогое и качественное масло не способно полноценно защитить трибосистему от разрушения, так как не воздействует на причину самого износа и

разрушения.

Известно, что коэффициент трения состоит из деформационной и молекулярной составляющих. При создании МКС "ОРМЕКС" автор разработчик Яковлев Г.М. главное внимание уделил вопросам защиты трущихся и контактирующих поверхностей от износа, управлением механизма и деформационной составляющей коэффициента трения в

трибосопряжениях.

Поставленная задача решается за счет формирования на  поверхностях трущихся тел  эпитаксиальной пленки (органо-металлокерамического покрытия) при перестуктурировании и легировании подповерхностных слоев.  Создавая

такое покрытие, мы решаем задачу по упрочнению поверхностей трущихся тел, т.е. - увеличения их ресурса.

Модификация смазочной среды и реализация явлений структурной приспособляемости за счет воздействия на подповерхностные слои на молекулярном уровне и субмолекулярном (нано) уровне легли в основу разработки и производства Минерально - каталитической системы ОРМЕКС воплотив в себе  свойства модификаторов, плакирующие и

хемосорбционные свойства.

Классификация изнашивания:

Абразивное изнашивание - процесс взаимодействия поверхностей с абразивными частицами. Такого рода процессы характерны для землеобрабатывающих механизмов и узлов трения с загрязненными смазками. Применительно к двигателю внутреннего сгорания данный вид износа наблюдается в так называемый прикаточный период, когда микро частицы металла находятся в масле. Так же подобный процесс может наблюдаться при использовании  присадок и добавок, содержащие в себе не подготовленные высокопрочные минералы.  Как правило, они позиционируют себя как геомодификаторы. Подобные составы упрочняют поверхность за счет механического "вдавливания" в поверхность различных высоко прочных минералов. Эффект  достигается за счет суперфинишной обработки (шлифовки) поверхности трущихся деталей. Опасность применения в бессистемности подхода. В масле любого двигателе в процессе

эксплуатации накапливаются абразивные частички, это продукты износа, трущихся деталей, группа твердых углеродов (кокс) которые сами по себе являются абразивом и при введении дополнительного абразивосодержащего компонента процесс износа можно усугубить. В следующих главах будут показаны другие  стороны этой проблемы.

Не хочу описывать дальше, просто обозначу:

Молекулярное (адгезионное)

Усталостное

Коррозионное

Кавитационное

Эрозионное

Пики неровностей имеют места напряжения, у своего основания. Поэтому при "скалывании" пика происходит разрушение не до ровной площадки, а с образованием следующих пиков, т.е. процесс имеет под собой энергетическую основу.

Смазка трущихся поверхностей замедляет этот процесс, за счет пассивации трибосистемы.

Процесс разрушения (массоперенос) более твердого металла, более мягким  имеет чисто  энергетическую базу. Имея низкий порог выхода электронов, мягкий материал, будет высасывать"  электроны с твердого материала. Что касается " возбуждения" электрона, то главным возбудителем является температура вырабатываемая при трении, и это не

обязательно сотни градусов, достаточно 40-60 и процесс пошел, Главное надо понимать, что в любом материале существуют свободно движущиеся частицы электрона, протона, нейтрона, при этом, колебательный контур материала находится в метастабильном состоянии. Нарушая систему, мы несем разрушение материала.

Я собрал здесь некоторые выдержки из разных документов, так что может наблюдаться не системность в высказываниях.

В целом идея ясна.

Пара трения рассматривемая как трибосистема является неким равновесным

комплексом. Любое внешнее энергетическое воздействие способно запустить процессы переноса вещества как друг в друга так и в транзитный материал типа масла.

Получается, что масло в принципе не смазывает, а скорее "охлаждает" поверхности препятствуя тем самым дестабилизации трибосистемы.

Расскажи про упрочнение поверхностного слоя. Какием образом идет этот процесс. По

сути должно происходить уплотнение кристаллической решетки. Сам металл имея кристаллическую структуру должен подвергаться рекристаллизации (хотя бы на поверхности), а этот процесс очень долгий во времени. Каким образом присадка активизирует этот процесс.

А существует ли так называемая "программа" продления ресурса. Условно говоря она может выглядеть так. В обкаточный период двигатель подвергается суперфинишной шлифовке трущихся деталей за счет введения микрошлифующих частиц. Далее следует их удаление промывкой. Потом вводится геомодификатор который упрочняет поверхность металлов. И как окончательный этап - введение состава понижающего трение.

Трибосистема в работе не является равновесной системой, т.к. температура (активация)приводит к смещению колебательного контура. Результат- разрушение поверхностных слоев трущихся деталей. Третье тело (масло, смазки и пр.) выступают здесь как пассиваторы, т.е. снижают степень активации и как охлаждающая жидкость, а так же снижающие коэффициент трения (присадки в масле). К сожалению стойкость присадок в масле не долговечна, обычно это 3 - 5 тыс.км, многое зависит от топлива и

качества самого масла. Система ОРМЕКС за счет каталитических процессов способна продлить с сроки работы присадок в 5 – 10 раз.

Упрочнение поверхностного и подповерхностного слоя происходит за счет измельчения зерна металла и снижения энергии выхода электрона (водорода) в третье тело, тем самым предотвращается процесс образования хрупких гидридов металла. Это можно сравнить с порошковой металургией в микрообъемах. Упрочнение связи между дробленными зернами происходит за счет энергии легирующих элементов системы ОРМЕКС.

Программа продления ресурса описанная тобой, известна уже достаточно давно,она очень правильная и эффективная, однако в погоне за сиюминутной выгодой, не находит должного понимания. Из за непонимания происходящих процессов, большинство

ремонтных предприятий предпочитают работать по старинке.

Валерий Орехов> Система ОРМЕКС за счет каталитическихпроцессов способна продлить с сроки работы присадок в 5 - 10 раз.

В общем случае "волшебная присадка" (ВП) работает по принципу ингибитора для разрушающихся присадок которые содержатся в самом масле. Получется, что утверждение о том, что в масле уже есть все необходимое не так уж и бредово.

В приближенном понимании процесса: изначально масло исполняет свои функции - снижает трение, снижает износ. Но с течением времени функция защиты от износа снижается за счет разрушения присадок. Таким образом добавляя ВП в новое масло мы лишь продляем срок службы масла.

Кто отрицает, что там есть все необходимое, вопрос только необходимое для чего? и на какой срок? Вещество А в вещество В не перетекает, а как раз таки попадает в третье тело. И не нужно добавлять элемент большей энергетической емкости - это абсурд. Выше писалось о принципах работы, а если на пальцах то изменения происходят в колебательном контуре всей пары трения и разница потенциалов стремится к 0, именно стремится, но никогда им не становится, и если сказать условно по твоему примеру, то становится - +0.5 и -0.7, а теперь посчитай сколько это раз? Но если мы заявим это в рекламных целях, обывателя ПЕРЕМКНЕТ наглухо, поэтому и говорим 2 - 4 раза.

Я уже писал где то, поверить о космических байках мы можем, потому что потрогать нельзя, а поверить в процессы которые элементарны и происходят на каждом шагу не можем. Много теорий и систем для наших составов взято от самого человека, от его организма, принципа работы. Возьми загрузи в бак своей машины картошки, мяса, салата

какого нибудь и пусть она поедет. А человек движется и еще пытается что то делать. А это дружище катализаторы, каждый делает свою работу.

Валерий Орехов> Я уже писал где то, поверить о космических байках мы можем,

Я до сих пор не могу поверить в бесконечность космоса и иррациональность чисел ;) именно потому, что потрогать не могу... Cбрось тогда хоть почитать теорию

http://www.innex.ru/techinfo/evolution.html

Недавно смотрел по телевизору, как домасскую сталь делают и это навело меня на хороший ассоцативный пример. В чем суть ее изготовления, -в "выклепывании" электронов водорода и кислорода из металла, тем самым его упрочнение, за счет УПЛОТНЕНИЯ. Далее, добавляются другие металлы, что бы придать металлу определенные свойства.Что происходит,--        с каждым ударом молотка, в место контакта устремляются электроны и "выскакивают наружу" . Дойдя до места (зоны трения, повышенных температур)биологическая оболочка (леганды) частички нашего состава, разлогается и при взаимодействии непосредственно с металлом, происходит микровзрыв, который размельчает ее, при этом образуется вакуум (энергия) которая заставляет плотнее соединиться раздробленные частички металла, и в это время в кристаллическую решетку попадают наши легирующие добавки (редкоземельных металлов)- процесс порошковой металургии.В результате поверхностные и подповерхностные слои становятся "домасской сталью". При изготовления домаска эти процессы, происходят медленнее и поэтому хороший клинок куют годы. Там же требуется проклеп всего металла, в нашем случае нет необходимости легировать всю "болванку". Достигнув определенной прочности слой начинает принимать на себя и расти, чем и объясняется восстановление изношенных деталей. Выделившиеся при этом процессе электроны, естественно попадают в масло и происходит его синтез (отбеливание), поэтому мы гарантируем 2 - 3 срока его эксплуатации. При отсутствии состава в масле процесс идет в обратную сторону и начинается процесс разрушения слоя, так как электроны устремляются обратно вглубь металла. Для предотвращения этого мы и рекомендуем постоянное, нахождение состава в масле. Это как охотники рыщущие по поверхности и латают слабые участки.

Только без фанатизма в рассуждениях, обычно слова - возобновляется процесс разрушения, воспринимаются как то буквально, "за 2 дня двигатель рассыплется". С такой же скоростью как и было. Еще одно какое то глупое рассуждение - подсадили машину на допинг. Один раз в 20000 км, потратить на  безызносное состояние это какая то

трагедия, потратив при этом 500 руб. Всяких бесполезных погремушек в машину покупается куда больше.

Отличный пример. Как я понял 2 основных критерия упрочнения поверхности

металла это дегидрирование сплава и дробление кристаллов в

поверхностном слое. Отсюда рост механической прочности поверхности.

Следует ли из сказаного тобой, что не имеет значения куда добавлять в

новое или уже "ухоженое" масло?

Правда от понятие свободные электроны меня начинает коробить. Или это

происходит за короткое время (ну типа полет фотона). Или ты

имел в виду ионы водорода...

Да, правильно

Существуют ли присадки для консистентных смазок. Я хочу обрабатывать

автомобиль в комплексе. Начиная со ступичных подшипников и заканчивая

рулевым редуктором и карданными крестовинами. Или же можно попросту забодяжить например ER или ХАДО или ОРМЕКС(у нас правда не встречал) с литолом и забить ею подшипники.

Теперь вопросы которые меня волнуют больше.

Это касательно трансмиссионных присадок. Как отразится добавление присадки

на узлах, в которых трение является необходимым условием - такие как синхронизаторы коробок передач и фрикционы дифференциалов повышенного трения. Не вдаваясь в тонкости, но следуя логике передачи будут включаться хуже из-за увеличеного времени синхронизации. Дифференциал п.трения конечно же будет снижать свою эффективность. Или все таки действие происходит избирательно. Ну не могли же так промахнуться создатели... Тоже самое касается пары поршень-цилиндр. Не произойдет ли попросту сошлифовка хона со стенок суперфинишными добавками или же микрошлифы заполнятся тем самым суперсоставом если это металоплакирующие добавки.

На все вопросы ты сам дал ответ.

Синхронизаторы в кПП и все остальные узлы требующие разного коэффициента трения, что характерно имеют различные нагрузки и скорости вращения, это и обуславливает КТ. Например синхронизатор, в свободном состоянии практически не имеет нагрузку, поэтому "налипание" на него слабое и рыхлое, это ведет к пониженному К.Т

- Не произойдет ли попросту сошлифовка хона- значение хона в настоящее время сильно преувеличена, при обработке ОРМЕКС образуется визуально зеркальное покрытие, однако оно имеет "кратерную" структуру и удержание масла на поверхности происходит на порядок лучше. Величина кратера соразмерна не капле а частичке масла, пресловутый хон масло всеравно не держит его задача равномерно разделять поток масла на более маленькие части во время хода поршня. Это легко проверить простым эксперементом на любой железяке и старом цилиндре. ХОН в нашем случае не сошлифуется а зарастет.

Консистентная смазка - мы продаем концентрат, принцип ты определил правильно, доливается в густую смазку. Вводить другие составы не рекомендую, эффект может быть обратным. В жидкости куда не шло в густую есть нюансы.

Еще волнует вопрос касательно турбин. Условия работы данных узлов вообще очень требовательны к качеству смазки. Как отражается наличие разных видов присадок на этих агрегатах. Температурные условия там иные чем скажем в шатунной шейке.

Турбинированные ДВС смело заряжаем, снимается проблема просто. Главное не усложнять себе жизнь глубокими размышлениями о ее сложности. На производствах обрабатываем такие турбины, что и представить без подготовки сложно. Не лезь в дебри с температурными режимами. Для турбины важна не температурная характеристика масла а его текучесть. Поэтому в турбо заливать не ниже полусинтетики. Это технологически правильно. Если бы уроды проектировавшие ее смазку сделали отдельный насос на нее и канал подачи расширили, то этот узел никогда никого не волновал бы. А так сделали себе лазейку для откачки денег на замену. На больших машинах они стоят именно в

таком виде и уже с 70 годов и про них даже не вспоминают.

В Автомат коробку и иные фрикционные системы заливается спец состав фрикционный.

Система ОРМЕКС это не один или два состава - это система взглядов. Зачастую приходится делать спец состав под конкретные условия эксплуатации.

Ну и  еще пору вопросиков на смежную тему. Пару лет назад я был на выставке в Польше на стенде конторки РИМЕТ. Они мне подарили кучу баночек с их "чудом" для двигателя и трансмиссии. По возвращении естественно залил в машину. Перед использованием замерил компрессию и проехал пару раз на время по прямой. Потом все это влил и стал ждать чуда. Думаю ты видел этот состав. Первое что бросилось в глаза это видимые глазом включения медного цвета, похожие на мелкие опилки. В инструкции написано взболтать перед применением. Во время эксплуатации  естественно проверял как там оно. Первое время на щупе явно проглядывались "опилки". После 500-600 км они пропали - видимо отфильтровались. Мотор как ехал так и ездит.

Замер компрессии перед очередной заменой выявил существенное отличие - компрессия конечно же не выросла с 9 до 13, но выровнялась. Разница была около 1 стала порядка 0,2 и то в пределах погрешности (компрессометр ручной с резиновой иголкой). Возможно сказалась эксплуатация на газу. Но тем не менее эффект был. С коробкой ничего не произошло видимого глазу. По всей видимости состав попросту равномерно выпал в осадок на дно и не взбалтывался даже при большой скорости. Позднее я вспоминал, что появилось затрудненное включение пониженной передачи, но тогда грешил на

сцепление и раздолбаность кулисы.

Римет это оксид меди, еще наши деды знали если мост завыл нужно напильником натереть меди и высыпать в мост. В двигатель не сыпали. Этой технологии лет 50 - 60.

Видишь все ответы есть - "все это осыпалось в поддон"

Давай ка дружище сделай хорошее дело выкинь выборку из нашей переписки на форум.

(форум Тюнинг Классических Москвичей – прим авт.)

Хех...Это по любому. Тамошняя молодежь сплошные нигелисты. Подрастут, поумнеют, поймут. Ведь желание узнать новое и тем самым показать свое незнание не значит унизить себя в чьих-то глазах. А уж совершенно глупо собственную невежественность выдавать за истину и прикрываться высказываниями таких же балбесов.

Некоторые твои доводы в корне меняют взгляд на конструирование автомобиля. Знать бы все это до того как строить автомобили, не известно на чем бы мы сейчас ездили ;)

Я думаю ничего бы не изменилось, эти технологии не выгодны экономически, для производителя.